RaSTA (Rail Safe Transport Application)

Ein sicheres Kommunikationsprotokoll für sicherheitskritische Datenübertragung (Safety Layer). Es stellt sicher, dass Nachrichten vollständig, korrekt und in der richtigen Reihenfolge ankommen.

Wo wird es eingesetzt?

- Digitale Stellwerke (DSTW)

- ETCS-Systeme

- Kommunikation zwischen sicherheitsrelevanten Komponenten (z. B. Stellwerk ↔ Außenelemente)

Wer hat es entwickelt?

- Standardisiert durch die Bahnindustrie, insbesondere im Umfeld der Deutsche Bahn und europäischer Signaltechnik-Hersteller

- Normbasis: DIN EN 50159 (sichere Kommunikation)

SCI (Standard Communication Interface)

Ein standardisiertes Schnittstellenkonzept zur Kommunikation zwischen verschiedenen Bahnsystemen.

SCI-CC (Control Center)

Wozu dient es?
Schnittstelle zwischen Leitstelle (Betriebszentrale) und Stellwerk.

Wo wird es eingesetzt?

- Betriebszentralen

- Fernsteuerung von Stellwerken

Wer hat es entwickelt?

- Europäische Bahnindustrie (z. B. Hersteller wie Siemens Mobility, Alstom)

SCI-ILS (Interlocking System)

Wozu dient es?
Kommunikation zwischen Stellwerk (Interlocking) und anderen sicherheitsrelevanten Systemen.

Wo wird es eingesetzt?

- Digitale Stellwerke

- Verbindung zu ETCS, Weichen, Signalen

Wer hat es entwickelt?

- Standardisierung durch europäische Bahnorganisationen (z. B. UIC)

SCI-TDS (Train Detection System)

Wozu dient es?
Schnittstelle zwischen Stellwerk und Zugerkennungssystemen.

Wo wird es eingesetzt?

- Achszähler

- Gleisstromkreise

- Gleisfreimeldung

Wer hat es entwickelt?

- Bahnindustrie (u. a. Hersteller wie Thales Group)

iLBS (Integriertes Leit- und Bediensystem)

Wozu dient es?
Ein Bedien- und Visualisierungssystem für den Bahnbetrieb. Es stellt dem Fahrdienstleiter alle relevanten Informationen grafisch dar.

Wo wird es eingesetzt?

- Betriebszentralen

- Digitale Stellwerke (DSTW)

- Leit- und Sicherungstechnik

Wer hat es entwickelt?

- Vor allem Siemens Mobility im Kontext moderner Stellwerkslösungen

GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway)

Wozu dient es?
Ein spezieller Mobilfunkstandard für die Bahnkommunikation (Sprache + Daten).

Wo wird es eingesetzt?

- Kommunikation Lokführer ↔ Fahrdienstleiter

- Basis für ETCS-Datenübertragung

Wer hat es entwickelt?

- Basierend auf GSM, angepasst durch die Bahnbranche unter Führung der UIC

ETCS-Datenprotokoll

Wozu dient es?
Überträgt sicherheitskritische Informationen zwischen Streckenausrüstung und Zug (z. B. Fahrterlaubnis, Geschwindigkeit).

Wo wird es eingesetzt?

- European Train Control System (ETCS Level 1–3)

Wer hat es entwickelt?

- Europäische Union / Bahnindustrie (ERA, UNISIG)

RBC & OBU

RBC (Radio Block Centre)

Wozu dient es?
Zentrale Recheneinheit, die Fahrterlaubnisse berechnet und an Züge sendet.

Wo wird es eingesetzt?

- ETCS Level 2 und 3

Wer hat es entwickelt?

- Bahnindustrie (z. B. Alstom, Siemens Mobility)

OBU (Onboard Unit)

Wozu dient es?
Fahrzeugseitiges System, das ETCS-Daten verarbeitet und den Zug überwacht.

Wo wird es eingesetzt?

- In Triebfahrzeugen (Loks, Triebzüge)

Wer hat es entwickelt?

- Verschiedene Hersteller der Signaltechnik

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Wozu dient es?
Leichtgewichtiges Protokoll für den Datenaustausch nach dem Publish/Subscribe-Prinzip.

Wo wird es eingesetzt?

- IoT-Systeme

- Zustandsüberwachung (z. B. Sensorik im Bahnkontext)

- Nicht sicherheitskritische Anwendungen

Wer hat es entwickelt?

- Ursprünglich von IBM und Eurotech